Инструкция по применению

Чашка Петри полимерная 90 х 15 вентилируемая, односекционная, однократного применения, стерильная, тип 1. Обозначение изделия - ЧП-971

ТУ 22.29.29-001- 00937445-2016

Размер – указано на этикетке. Номер партии – указано на этикетке. Дата стерилизации – указано на этикетке. Срок годности – указано на этикетке. Комплектность - указано на этикетке.

медицинское изделие для диагностики in vitro

Назначение изделия: Чашка Петри предназначена для  культивирования анаэробных микроорганизмов  (чашки Петри  невентилируемые)    и  культивирования аэробных микроорганизмов (чашки Петри вентилируемые),    помещения внутрь чашки культуры микроорганизмов на время инкубации, обработки и анализа, а также для помещения  внутрь лабораторных приборов и анализаторов при диагностике и мониторинге.

Область применения:  лаборатории медицинских клиник и лечебно-профилактических учреждений для клинической лабораторной диагностики и мониторинга.

Показания к применению: Культивирование анаэробных микроорганизмов, помещения внутрь чашки культуры микроорганизмов на время инкубации, обработки и анализа, а также приспособлена для помещения внутрь лабораторных приборов и анализаторов в лабораториях медицинских клиник и лечебно-профилактических учреждениях для клинической лабораторной диагностики и мониторинга.

### Общие сведения: Чашка Петри представляет собой невысокие цилиндры, закрытые крышкой такой же формы, чуть большего диаметра с вентиляционными опорами, предотвращающие плотное прилегание крышки к чашке и обеспечивающие доступ воздуха для их вентиляции. Чашка Петри изготавливается из материала, полистирол

Основные размеры чашки Петри:

Высота -  (14.3±1)мм

Наружный диаметр чашки- D= (86.3±1) мм

Внутренний диаметр чашки (справочный) -85.1

Цвет- бесцветные.

Вместимость, мл.-  73-5                    Масса, г. – 12,9 ± 0,2

Чашки Петри поставляются стерильными

Стерильно EO – стерилизована окисью этилена

Используемые материалы: Чашка Петри изготавливается из полистирола марки «STYRON 678E» фирмы «STYRON LLC», Швейцария, или полистирола марки «Total 1540» фирмы «Total Petrochemicals», США, или полистирола марки «PS 525M» по ТУ2214-126-05766801-2003, Россия, или полистирола марки «Styrolution PS 116N» фирмы «INEOS Styrolution Group GmbH», Германия.

Упаковка- плёнка полиэтиленовая марки Н, полотно 0,06х1400, высший сорт по ГОСТ 10354-82

Противопоказания к применению: При использовании изделий по назначению и в соответствии с данной Инструкцией противопоказаний и ограничений в применении нет.

Меры безопасности: Чашки Петри – предназначены для одноразового использования.

Не использовать повторно!

Необходимо соблюдать условия хранения и срок хранения изделия, который указан на этикетке.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применять чашки Петри в случае нарушения целостности упаковки и по истечении срока годности.

Чашки Петри должны эксплуатироваться при температурах от минус 10 ºС. до плюс 80ºС.

Повторной стерилизации не подлежит.

Подготовка изделия к работе.

Изделия полностью готовы к работе и дополнительной подготовки перед использованием не требуют.

Хранение: Срок годности чашки Петри в потребительской упаковке предприятия-изготовителя 5 лет с момента стерилизации.

Хранение изделий   у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150.

(при температуре 40 ºС. -минус 50 ºС. Избегать воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Гарантийный срок годности – 5 лет.

Транспортирование: Изделия упакованные в транспортную тару, транспортируются всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида.

Условия транспортирования в соответствии с ГОСТ 15150-69 группа 2 (при температуре 40 ºС. -минус 50 ºС.

Утилизация: Использованные изделия стерилизуются, складируя в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в установленном порядке в соответствии с требованием СанПиН 2.1.7.2790-2010

Документация вводится с изменением 1 от 15.11.17

Нормативные документы применяемые при разработке, изготовлении и использовании изделия:

| Нормативный документ | Наименование |
| --- | --- |
| ГОСТ Р 50444-92 | Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
| ТУ 2214-126-05766801-2003 | Полистирол. Технические условия |
| ГОСТ 10354-82 | Пленка полиэтиленовая. Технические условия |
| ГОСТ Р ЕН 14254-2010 | Изделия медицинские для диагностики in vitro. Одноразовые емкости для сбора образцов у человека (кроме крови) |
| ГОСТ ISO 11607-2011 | Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования |
| СанПиН 2.1.7.2790-2010 | Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами |

Изготовитель: ООО «ПЛАСТИЛАБ ИНДУСТРИЯ» Адрес: 187021, Ленинградская обл., район Тосненский, д.Федоровское, ул.Малая д. 6Г Тел. +78124163167